# Отчет по лабораторной работе №9

Архитектура компьютера

Дмитрий Константинович Кобзев

Содержание

# 1	Цель работы

Приобретение навыков написания программ с использованием подпрограмм. Знакомство с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

# 2	Задание

- Преобразуйте программу из лабораторной работы №8 (Задание №1 для самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции f(x) как подпрограмму.

- В листинге 9.3 приведена программа вычисления выражения (3 + 2) * 4 + 5. При запуске данная программа дает неверный результат. Проверьте это. С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определите ошибку и исправьте ее.

# 3	Выполнение лабораторной работы |

[1–6]

Создаем каталог для программ лабораторной работы № 9, переходим в него и создаем файл lab09-1.asm (рис. 1.1).

Вводим в файл программу листинга 9.1, создаем исполняемый файл и проверяем его работу (рис. 1.2), (рис. 1.3).

Изменяем текст программы добавив подпрограмму _subcalcul в подпрограмму _calcul, для вычисления выражения f(g(x)), где x вводится с клавиатуры, f(x) = 2x + 7, g(x) = 3x − 1 (рис. 1.4).

Создаем исполняемый файл и запускаем его (рис. 1.5).

Создаем файл lab09-2.asm с текстом программы из Листинга 9.2. Получаем исполняемый файл. Загружаем исполняемый файл в отладчик gdb. Проверяем работу программы, запустив ее в оболочке GDB с помощью команды run (рис. 1.6), (рис. 1.7).

Установливаем брейкпоинт на метку _start, и запускаем её (рис. 1.8).

Посмотрим дисассимилированный код программы с помощью команды disassemble начиная с метки _start (рис. 1.9).

Переключитесь на отображение команд с Intel’овским синтаксисом, введя команду set disassembly-flavor intel (рис. 1.10).

Pазличия отображения синтаксиса машинных команд в режимах ATT и Intel: противоположное расположение операнда-источника и операнда-приемника; в ATT регистры пишутся после ‘%’, а непосредственные операнды после ‘$’, в синтаксисе Intel операнды никак не помечаются.

Включаем режим псевдографики для более удобного анализа программы (рис. 1.11).

На предыдущих шагах была установлена точка останова по имени метки (_start). Проверяем это с помощью команды info breakpoints. Установливаем еще одну точку останова по адресу предпоследней инструкции. Смотрим информацию о всех установленных точках останова (рис. 1.13), (рис. 1.14).

Выполняем 5 инструкций с помощью команды stepi и проследим за изменением значений регистров. В результате изменяются значения регистров eax, ebx, ecx, edx (рис. 1.15).

Смторим значение переменной msg1 по имени (рис. 1.16).

Изменяем первый символ переменной msg1 (рис. 1.17).

Заменяем любой символ во второй переменной msg2 (рис. 1.18).

Выводим в различных форматах (в шестнадцатеричном формате, в двоичном формате и в символьном виде) значение регистра edx (рис. 1.19).

С помощью команды set изменяем значение регистра ebx (рис. 1.20).

Использовав команду set изменили значение регистра ebx сначала на символ ‘2’, а затем на число 2, и сравнили вывод значения регистра в десятичном формате. В результате присвоения регистра значение символа ‘2’, выводится число 50, что соответствует символу в ‘2’ в таблице ASCII

Копируем файл lab8-2.asm, созданный при выполнении лабораторной работы №8, с программой выводящей на экран аргументы командной строки (Листинг 8.2) в файл с именем lab09-3.asm (рис. 1.21).

Создаем исполняемый файл (рис. 1.22).

Загружаем исполняемый файл в отладчик, указав аргументы (рис. 1.23).

Установливаем точку останова перед первой инструкцией в программе и запускаем ее (рис. 1.24).

Адрес вершины стека храниться в регистре esp и по этому адресу располагается число равное количеству аргументов командной строки (включая имя программы (рис. 1.25).

Смотрим остальные позиции стека (рис. 1.26).

В первом хранится адрес, в остальных хранятся элементы. Элементы располо- жены с интервалом в 4 единицы, так как стек может хранить до 4 байт:каждый элемент стека занимает 4 байта, поэтому для получения следующего элемента стека мы добавляем 4 к адресу вершины.

# 4	Самостоятельная работа

Задание 1. Преобразовываем программу из лабораторной работы №8 (Задание №1 для самостоятельной работы), реализовав вычисление значения функции f(x) как подпрограмму (рис. 2.1), (рис. 2.2), (рис. 2.3).

Задание 2. В листинге 9.3 приведена программа вычисления выражения (3 + 2) * 4 + 5. При запуске данная программа дает неверный результат. Проверяем это. С помощью отладчика GDB, анализируя изменения значений регистров, определяем ошибку и исправляем ее (рис. 2.4), (рис. 2.5), (рис. 2.6).

# 5	Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мною были приобретены навыки написания программ с использованием подпрограмм. Также я познакомился с методами отладки при помощи GDB и его основными возможностями.

# Список литературы

1. 	GNU Bash Manual [Электронный ресурс]. Free Software Foundation, 2016. URL: https://www.gnu.org/software/bash/manual/.

2. 	Newham C. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. O’Reilly Media, 2005. 354 с.

3. 	Zarrelli G. Mastering Bash. Packt Publishing, 2017. 502 с.

4. 	Robbins A. Bash Pocket Reference. O’Reilly Media, 2016. 156 с.

5. 	Таненбаум Э. Архитектура компьютера. 6-е изд. СПб.: Питер, 2013. 874 с.

6. 	Таненбаум Э., Бос Х. Современные операционные системы. 4-е изд. СПб.: Питер, 2015. 1120 с.